微机实验1  8255 并行接口实验（小灯泡的控制，用到了8255存储）

实验要求

连线

可复用部分

送方式字：

MOV DX,P8255MODE;一般是6046H

MOV AL,10010000B

OUT DX,AL

读取A口：

MOV DX,P8255A;一般是6040H，开关的值从此处读进去，为1则选择让灯泡亮

IN  AL,DX				;读a口

从B口输出：

MOV DX,P8255B;一般是6042H，为1则亮

OUT DX,AL				;送b口

微机实验3  8259 中断优先级实验

实验要求

连线

可复用部分

8259初始化：

CLI						;初始化前要关中断

;初始化主片8259

MOV AL, 11H				;级联，边沿触发，要ICW4

OUT 20H, AL				;ICW1

MOV AL, 08H				;中断类型号从8开始

OUT 21H, AL				;ICW2

MOV AL, 04H				;

OUT 21H, AL				;ICW3

MOV AL, 01H				;非缓冲方式，8086/8088配置

OUT 21H, AL				;ICW4

;初始化从片8259

MOV AL, 11H				;级联，边沿触发，要ICW4

OUT 0A0H, AL			;ICW1

MOV AL, 30H				;中断类型号从30H开始

OUT 0A1H, AL			;ICW2

MOV AL, 02H				;通过IR1引脚连接主片

OUT 0A1H, AL			;ICW3

MOV AL, 01H				;非缓冲方式，8086/8088配置

OUT 0A1H, AL			;ICW4

MOV AL, 0FDH

OUT 0A1H,AL				;从8259 OCW1 = 1111 1101	允许IR1中断请求

MOV AL, 2BH       		;0010 1011

OUT 21H, AL				;主8259 OCW1	不屏蔽IR2 IR4 IR6 IR7

STI

;感觉并不需要初始化从片

cli ;关中断

;初始化主片8259

mov al,13h	;icw1		11h

out 20h,al

mov al,08h	; icw2

out 21h,al

mov al,07h	;icw4

out 21h,al

mov al,0afh	;ocw		bfh

out 21h,al

sti

中断初始化：

PUSH DS

MOV AX, 0000H

MOV DS, AX

MOV AX, OFFSET MIR7		;取中断入口地址

MOV SI, 003CH			;中断矢量地址

MOV [SI], AX			;填IRQ7的偏移矢量

MOV AX, CS				;段地址

MOV SI, 003EH

MOV [SI], AX			;填IRQ7的段地址矢量

MOV AX, OFFSET MIR6

MOV SI, 0038H

MOV [SI], AX

MOV AX, CS

MOV SI, 003AH

MOV [SI], AX

POP DS

MIR6：

XX;中断处理操作

IRET;MIR7同

微机实验4  A/D 转换实验

实验要求

连线

ABC接地

可复用部分

此处AD转换就类似于开关对于小灯泡的控制，AD转换成功之后，从0809A口读取数值，就得到“开关的值”

不同的是，AD转换需要开启、选择通道和判断是否转换成功

开启通道（最先开）

mov dx,p0809b

mov al,00h

out dx,al;启动0通道

开启采样

a1:     mov dx,p0809a

mov al,00h

out dx,al;开启采样

判断是否转换完成

a2:     mov dx,p8255a

in al,dx;从A口读出EOC状态

test al,80h;此处是查询方式

jnz a2;高电平表示还没转换完成

;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

call delay;延时;此处是延时

in al,dx;读取采样结果

delay:  push cx

mov cx,0ffffh

a2:

loop a2

pop cx

ret

;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

还有通过中断的方式，主要思想是用一个标志来看是否完成了转换，中断使得标志发生变化，具体参照中断最终版

读取转换结果

mov dx,p0809a

in al,dx;读取采样结果

微机实验5  D/A 转换实验

实验要求

连线

可复用部分

要显示什么就从A口输出

mov dx, 0600h

mov al, 00h       	;先输出00h的波形

out dx, al

微机实验6  8254定时/计数器实验

实验要求

连线

可复用部分

选择工作方式：

mov dx, con8254;此处是0600h

mov al, 70h             ;8254计数器1工作在方式0

out dx, al

mov dx, con8254

mov al, 72h             ;8254计数器1工作在方式1，计数时输出低电平，

out dx, al

mov dx, con8254

mov al, 74h             ;8254计数器1工作在方式2，产生方波。

out dx, al

mov dx, con8254

mov al, 76h             ;8254计数器1工作在方式3，产生方波。

out dx, al

mov dx, con8254

mov al, 36h             ;8254计数器0工作在方式3

out dx, al

写入计数初值

mov dx, b8254 ;0602h

mov al, 00h

out dx, al;

mov al, 048h     ;写入计数初值,先送低四位，后送高四位,此处是1s的中断

out dx, al

微机实验8  数码管显示实验

实验要求

连线

可复用部分

数码管数值控制

为1则亮GFEDCBA对应于一个字节

数码管选择

从A口输入，与开关控制小灯泡类似，不同的是，输入0为选择亮，而开关是输入1选择亮

mov dx,a8255_a

out dx,al

向数码管送入数值

从B口输出，为1则亮，与小灯泡类似，不同的是，此处的al是从表中取出来的值，而小灯泡实验直接从开关处获得

mov al,[bx+si]

mov dx,a8255_b

out dx,al

延时长的话，看上去就是1个一个单独亮，延时短的时候看上去就是同时亮。

11011111，ror右移动，从右向左亮，方向是反的

左-----右

微机实验9  键盘扫描及数码管显示实验

实验要求

连线

可复用部分

数值表

sstack  segment stack

dw 16 dup(?)

sstack  ends

data 	segment

dtable  db 00h,3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h,7fh,6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h		;熄灭 0~9 a~f

data 	ends

code 	segment

assume cs:code,ds:data

往年考试题